# AGRICEF EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS

Sistema de Gestão da Qualidade — SGQ

| Código | PQ-03 | Revisão | Rev. 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Título | Critérios de Inspeção por Processo |  |  |
| Data | Junho / 2026 | Aprovado por | Direção Geral |
| Elaborado por | Departamento de Qualidade |  |  |

## 1. Objetivo

Definir os critérios de inspeção — tipo, frequência e tamanho de amostra — para cada processo produtivo da Agricef, garantindo que as inspeções sejam proporcionais ao risco, ao histórico de qualidade e à criticidade do item para o produto final.

Nota: Os critérios de amostragem são regras de governança e não fazem parte do formulário de abertura de RNC. Uma RNC deve ser aberta sempre que um desvio for detectado, independentemente do método de inspeção adotado.

## 2. Classificação de Defeitos

| Classe | Definição | Exemplos | Ação imediata |
| --- | --- | --- | --- |
| Crítico (CR) | Compromete segurança, função principal ou conformidade legal. | Falha estrutural, risco de acidente, vazamento hidráulico crítico | Parar lote. RNC Emergência. Acionar Direção. |
| Maior (MA) | Compromete funcionalidade sem risco imediato. | Solda fora de spec, dimensional fora de tolerância | Segregar lote. RNC Padrão. Inspeção 100%. |
| Menor (ME) | Desvio que não afeta função nem segurança. | Acabamento, risco visual superficial, marcação deslocada | Registrar. Avaliar concessão se aplicável. |

## 3. Critérios por Processo

### 3.1 Recebimento de Materiais Externos

| Tipo de Item | Plano de Inspeção | Amostra | Critério de Aceitação |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiais estruturais (chapas, perfis, tubos) | Dimensional + visual + certificado de material | 5% do lote (mín. 3 pças) | 0 CR/MA; ≤ 1 ME |
| Componentes usinados / torneados | Dimensional — 100% críticos; amostra demais | 10% (mín. 5) ou 100% se CR | 0 CR/MA |
| Parafusos, fixadores, elementos normalizados | Visual + dimensional por amostra | 3% (mín. 5 pças) | 0 CR; ≤ 2% MA |
| Serviços externos (tratamento térmico, pintura ext.) | Inspeção no recebimento + laudo do fornecedor | 10% das peças tratadas | Conforme spec do pedido |

### 3.2 Caldeiraria e Corte

| Inspeção | Frequência | Critério |
| --- | --- | --- |
| Dimensional (comprimento, ângulo, folga) | 100% para peças críticas; 1ª + última + 10% para séries | Dentro da tolerância do desenho |
| Visual (rebarba, amassado, marca de corte) | 100% | 0 defeitos CR; rebarba removida |
| Verificação de material (espessura, tipo) | Por lote / corrida | Conforme especificação e certificado |

### 3.3 Dobra e Estamparia

| Inspeção | Frequência | Critério |
| --- | --- | --- |
| Ângulo de dobra | 1ª peça + a cada 20 peças | ± 1° da especificação (ou conforme desenho) |
| Dimensional geral | 1ª peça + 10% do lote | Dentro da tolerância do desenho |
| Visual (trinca, marcas) | 100% | 0 trincas; marcas superficiais conforme critério visual padrão |
| Gabarito de verificação | 1ª peça após ajuste de ferramenta | Aprovado antes de iniciar série |

### 3.4 Soldagem

Soldagem é processo especial — o resultado não pode ser totalmente verificado após a execução sem ensaios destrutivos ou END. A qualidade é garantida principalmente pelo controle do processo (soldador qualificado, procedimento de soldagem, parâmetros controlados).

| Inspeção | Frequência | Critério |
| --- | --- | --- |
| Visual de cordão (porosidade, respingo, cratera, mordedura) | 100% | Conforme AWS D1.1 ou norma aplicável. 0 defeitos CR. |
| Dimensional pós-solda (empeno, posição) | 100% em conjuntos críticos; 20% nos demais | Dentro da tolerância do gabarito |
| Inspeção com líquido penetrante (LP) | Soldas críticas estruturais — por amostra definida pelo RQ | 0 indicações relevantes |
| Qualificação do soldador | Por contratação e anualmente | CQS (Certificado de Qualificação de Soldador) válido |

### 3.5 Usinagem

| Inspeção | Frequência | Critério |
| --- | --- | --- |
| Dimensional (diâmetro, comprimento, rosca, tolerâncias) | 1ª peça + a cada 10 peças ou troca de ferramenta | Dentro das tolerâncias do desenho |
| Acabamento superficial (rugosidade) | Por amostragem quando especificado | Ra conforme desenho |
| Visual (rebarbas, marcas) | 100% | Sem rebarbas; marcas conforme critério visual |

### 3.6 Montagem e Teste Final

Toda máquina ou equipamento deve passar pela inspeção final antes de ser liberado para expedição.

| Inspeção | Frequência | Critério |
| --- | --- | --- |
| Check-list de montagem (itens, torques, conexões) | 100% — todo equipamento | Todos os itens OK e assinados pelo responsável |
| Teste funcional (operação em vazio e sob carga) | 100% — todo equipamento | Funciona conforme especificação técnica do produto |
| Visual geral (pintura, identificação, etiquetas) | 100% | Conforme padrão de acabamento Agricef |
| Verificação de documentação (manual, certificados) | 100% | Documentação completa e correta |
| Rastreabilidade (Nº de série gravado / plaqueta) | 100% | Nº de série aplicado e registrado no sistema |

### 3.7 Pintura

| Inspeção | Frequência | Critério |
| --- | --- | --- |
| Espessura de tinta (medidor de espessura) | 3 pontos por peça em lotes críticos; amostra demais | Conforme especificação (ex: ≥ 80 µm) |
| Aderência (risco em X, fita adesiva) | Por lote ou início de turno | Nota ≥ 4 conforme ISO 2409 |
| Visual (bolha, escorrimento, falha, cor) | 100% | 0 defeitos CR/MA; ME conforme critério visual aprovado |
| Verificação de pré-tratamento (fosfato, jato) | Por lote antes de pintar | Conforme procedimento de pré-tratamento |

## 4. Quando Acionar Inspeção 100%

Além dos casos já indicados acima, a inspeção 100% deve ser acionada quando:

• O processo apresentar RNC com defeito CR ou MA nas últimas 2 semanas

• Houver troca de fornecedor, ferramenta ou lote de material

• O lote for destinado a cliente estratégico ou pedido crítico de prazo

• A Qualidade ou Direção determinar por critério de risco

• O equipamento for o primeiro de um novo modelo (lote piloto)

## 5. Qualificação de Inspetores

Somente colaboradores treinados e avaliados pela Qualidade podem realizar inspeções formais e liberar lotes. O treinamento inclui: leitura de desenho técnico, uso de instrumentos de medição, critérios de defeito e uso do sistema SGQ.

PQ-03 · Documento controlado. Impressões são cópias não controladas. Verifique a versão vigente no SGQ Agricef.