# AGRICEF EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS

Sistema de Gestão da Qualidade — SGQ

| Código | PQ-05 | Revisão | Rev. 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Título | Gestão de Fornecedores e SCAR |  |  |
| Data | Junho / 2026 | Aprovado por | Direção Geral |
| Elaborado por | Departamento de Qualidade / Compras |  |  |

## 1. Objetivo

Estabelecer o processo de qualificação, avaliação e desenvolvimento de fornecedores da Agricef, incluindo o tratamento formal de não conformidades de origem externa por meio do SCAR (Supplier Corrective Action Request — Solicitação de Ação Corretiva ao Fornecedor).

## 2. Classificação de Fornecedores

| Classe | Critério | Controle aplicável |
| --- | --- | --- |
| Crítico (A) | Fornece itens que impactam diretamente a segurança ou função principal do produto. Sem alternativa de curto prazo. | Qualificação obrigatória, auditorias periódicas, certificados por lote, SCAR obrigatório em qualquer NC. |
| Importante (B) | Fornece itens relevantes para a qualidade do produto mas com alternativas de mercado. | Inspeção por amostragem no recebimento, avaliação semestral, SCAR para NC MA/CR. |
| Normal (C) | Fornece materiais ou serviços de baixo impacto na qualidade final. | Inspeção visual no recebimento. Avaliação anual. SCAR apenas para reincidências. |

## 3. Qualificação de Novos Fornecedores

Antes de iniciar compras de itens Classe A ou B, o fornecedor deve passar pelo processo de qualificação:

a) Preenchimento do Questionário de Qualificação de Fornecedor (formulário Agricef)

b) Envio de documentos: CNPJ, capacitação técnica, certificações (ISO, Inmetro) quando aplicável

c) Avaliação de amostras ou lote piloto com inspeção pela Qualidade Agricef

d) Aprovação formal pela Qualidade e Compras e inclusão na Lista de Fornecedores Aprovados (LFA)

## 4. Avaliação de Desempenho

| Critério | Peso | Forma de Medição |
| --- | --- | --- |
| Qualidade (taxa de rejeição no recebimento) | 40% | Nº de lotes rejeitados / total recebido |
| Prazo de entrega | 30% | Entregas no prazo / total de pedidos |
| Resposta a SCAR | 20% | SCARs respondidos no prazo / total emitidos |
| Documentação e certificados | 10% | Certificados entregues no prazo / total solicitados |

| Nota Final | Classificação | Ação |
| --- | --- | --- |
| ≥ 85 | Fornecedor Aprovado | Manter. Reconhecimento opcional. |
| 70–84 | Fornecedor Condicional | Plano de melhoria em 30 dias. Reavaliação em 90 dias. |
| < 70 | Fornecedor em Risco | Reunião de alinhamento. Suspensão de novos pedidos até aprovação. Busca de alternativa. |

## 5. SCAR — Solicitação de Ação Corretiva ao Fornecedor

### 5.1 Quando Emitir SCAR

Um SCAR deve ser emitido sempre que:

• Uma RNC de origem 'Recebimento Externo' for registrada no SGQ (independente da classe para itens CR/MA)

• Houver rejeição de lote por defeito dimensional, material incorreto, documentação faltante ou falha de processo

• Um fornecedor Classe C acumular 2 ou mais RNCs em 6 meses

### 5.2 Conteúdo do SCAR

• Identificação do fornecedor, pedido, nota fiscal e item

• Descrição objetiva da NC com evidências (fotos, medições)

• Número do ticket RNC no sistema Agricef (SGQ-X)

• Disposição do material pelo Agricef (devolução, retrabalho a custo do fornecedor, sucata com desconto)

• Prazo para resposta: 10 dias corridos / 48h em Emergência

• Campos esperados na resposta: contenção, causa raiz, ação corretiva, prazo de implementação

### 5.3 Acompanhamento e Penalidades

| Situação | Penalidade / Ação |
| --- | --- |
| Fornecedor responde no prazo com ação adequada | SCAR encerrado. Ação monitorada no próximo recebimento. |
| Fornecedor responde mas ação é insuficiente | QA solicita revisão. Prazo adicional de 5 dias. |
| Fornecedor não responde no prazo | Nota zerada no critério SCAR. Compras notifica e avalia suspensão. |
| 3º SCAR em 12 meses pelo mesmo fornecedor | Suspensão temporária. Reunião com Diretoria. Busca de alternativa. |
| Defeito CR que causou risco ao usuário final | Suspensão imediata. Comunicado formal. Avaliação de ação legal. |

## 6. Custo de Não Qualidade do Fornecedor (COPQ)

Os custos gerados por falha de fornecedor devem ser apurados e comunicados formalmente:

• Custo de inspeção adicional (horas do inspetor)

• Custo de retrabalho realizado pelo Agricef (horas + material)

• Custo de sucata (valor do material perdido)

• Custo de frete de devolução

• Custo de parada de linha quando aplicável

Esses valores compõem o COPQ do fornecedor e devem ser negociados para desconto / reembolso quando a responsabilidade for comprovada.

PQ-05 · Documento controlado. Impressões são cópias não controladas. Verifique a versão vigente no SGQ Agricef.